| 病理基因测序仪3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 总体要求 |  |
| ★1 | 满足科室要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照科室要求提供交钥匙工程 | 具备 |
| 2 | 投标时要求提供原厂家的检验报告、技术参数表及产品彩页 | 具备 |
| ★3 | 投标产品应为国内外知名品牌，最先进机型及配置，适用于临床、科研、教学并满足将来发展临床应用领域的需要，提供医疗器械注册证 | 具备 |
| 4 | 提供近三年的销售业绩 | 具备 |
| 5 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，能够与医院各信息系统无缝对接 | 具备 |
| 6 | 数量 | 1台 |
| 二 | 技术要求 |  |
| ★1 | 设备用途：用于肺癌6基因检测等癌症诊断，筛查，用药，后期可开展实体肿瘤免疫治疗相关TMB检测、消化系统肿瘤、妇科肿瘤、血液肿瘤检测 | 具备 |
| 2 | 高数据通量：每次反应可生成150亿(15G)碱基数据 | 具备 |
| 3 | 每次运行可生成可读2500万个片段标签序列 | 具备 |
| 4 | 可以在8小时内完成样品制备、测序和数据分析，用于快速鉴定 | 具备 |
| 5 | 数据读长：自动化单端读取序列，读长不低于300个碱基 | 具备 |
| 6 | 数据读长：自动化双端读取序列：读长不低于2x300(300PE)个碱基 | 具备 |
| 7 | 样品用量：DNA样本需<10ng | 具备 |
| 8 | 样品制备可在2小时内完成 | 具备 |
| 9 | 可精确读取≥12个的连续单个重复碱基 | 具备 |
| 10 | 不同样品并行性：提供稳定成熟的96个样品的index混合接头 | 具备 |
| 11 | 测序结果给出严格的Q30（99.9%）的数据 | 具备 |
| 12 | 仪器高度集成一体化，无需外置模板扩增系统，无需借助其他设备即可独立完成测序过程； | 具备 |
| 13 | 扩增可以自动化进行；无需手工操作 | 具备 |
| 14 | 扩增、测序和数据分析服务器在同一台仪器上完成 | 具备 |
| 15 | 提供自动生物信息学支持软件：如新物种拼接，小RNA分析，扩增子分析 | 具备 |
| 16 | 数据准确率高：2x250bp, Q30> 75%; 2x300bp Q30> 70% | 具备 |
| 17 | 多种测序芯片可选：1M，4M，15M，25M片段序列（Reads） | 具备 |
| ★18 | 提供肺癌6基因检测项目所需试剂详细报价（含名称、规格、型号、数量、单价) | 具备 |
| 19 | 提供详细配置清单及分项报价 | 具备 |
| 四 | 技术及售后服务 |  |
| ★1 | 整机质保期≥3年（提供厂家保修承诺），在质保期内每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作 ，每年提供至少1次按机器出厂参数进行的仪器性能验证并出具报告 | 具备 |
| 2 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 | 具备 |
| ★3 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 | 具备 |
| 4 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内提供备用设备，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式 | 具备 |
| 5 | 到货时间：提供合同签订后到货时间 | 具备 |